Indice

1. Primo quesito, problema inverso			 2

2. Discussione analitica				 2

3. L’algoritmo risolutivo				 9

4. L’output						11

5. Secondo quesito problema diretto			13

6. Discussione analitica				14

7. L’algoritmo risolutivo				15

8. Programma principale per il primo quesito	18

9. Modulo per il primo quesito			23

10. Programma principale per il secondo quesito	28

11. Modulo per il secondo quesito			31

Lubrificazione idrdinamica

1. Primo quesito, problema inverso. Abbiamo una coppia prismatica lubrificata -con meato a spessore linearmente decrescente- che verifica i seguenti parametri:

1.1)	L=0.40m V=2.4msh1=0.40mmh2=0.16mm

essendo il significato di ciascuno illustrato in figura. Sia inoltre assegnata la viscosità del lubrificante (alla temperatura di funzionamento):

1.12)	μ=40∙10-3Nsm2

Allora si chiede di determinare:

1.13)	il diagramma dei gradienti delle pressioni;

1.14)	il diagramma delle pressioni per via analitica;

1.15)	il diagramma delle pressioni per via numerica;

1.16)	la pressione massima;

1.17)	la forza di sostentamento N per via analitica;

1.18)	la forza di sostentamento N per via numerica;

1.19)	il punto di applicazione xN di N;

1.20) 	il coefficiente di attrito mediato fm;

1.21)   il diagramma delle velocità in x1=0.15m,  x2=xN, x3=0.35m.

2. Discussione analitica.  In un generico meato in condizioni stazionarie si dimostra per la portata (per unità di larghezza del meato) l’espressione

2.1)	Q=Vhx2-112μp'xh3x

Indicando con h il valore dell’altezza per la quale si annulla il gradiente della pressione si ha in particolare

2.2)	Q=Vh2

che sostituito nella 2.1 porge

2.3)	p'x=6μVhx-hh3x

Poiché deve risultare px=0=px=L=0 possiamo scrivere:

0Lp'xdx=6μV0Lhx-hh3xdx0Lp'xdx=pL-p0=0

da cui si deduce per confronto

2.4)	h=0Ldxh2x0Ldxh3x

Nel caso particolare di un meato a spessore linearmente decrescente la funzione hx si scrive poi

2.5)	hx=h1+h2-h1Lx

e dunque, sostituendo nella 2.4 e integrando (sono integrali elementari) si perviene alla espressione

2.6)	h=2h1h2h1+h2

che sostituita nella 2.5 fornisce la corrispondente ascissa

2.7)	x=Lh1h1+h2

Sostituendo la 2.6 nella 2.3 abbiamo il gradiente delle pressioni

2.8)	p'x=6μVhx-2h1h2h1+h2h3x

Per integrare il gradiente conviene ricondursi alla variabile h, considerando che

2.9)	dPdx=dPdhdhdx=6μVh3h-hdhdx=h2-h1L

Ciò posto la 2.8 si scrive

2.10)	p'h=6μVh1-h21h-1h1-h1h2h1+h21h2-1h12

L’integrazione a questo punto è piuttosto semplice:

dpxdx=6μVhx-hh3x⟺dphdhdhxdx=6μVh-hh3⟺dphdhh2-h1L=6μVh-hh3⟺

⟺phh2-h1L=6μVh1h1x2-hx3dx⟺phh2-h1L=6μV-1x+h2x2h1h

⟺phh2-h1L=6μV-1h+h2h2+1h1-h2h12

Si ottiene dunque la pressione

2.11)	ph=6μVLh1-h21h-1h1-h2h1h1+h21h2-1h12

Introdotto poi il coefficiente caratteristico

2.12)	n=h1h2

si ha

2.13)	ph=6μVLn-11h21h-h2h2nn+1-1h2n+1

Per il calcolo della forza di sostentamento integrando la 2.11 si ha

N=6μVLh1-h20L1h-1h1-h2h1h1+h21h2-1h12dx=

=Lh2-h16μVLh1-h2h1h21h-1h1-h2h1h1+h21h2-1h12dh=

=-6μVL2h1-h22lnh-hh1-h2h1h1+h2-1h-hh12h1h2=

=-6μVL2h1-h22lnh2-h2h1-h2h1h1+h2-1h2-h2h12-lnh1-h1h1-h2h1h1+h2-1h1-h1h12=

=-6μVL2h1-h22lnh2h1+h1-h2h1-h1h2h1+h2-1h2+1h1-h2h12+h1h12=

=-6μVL2h1-h22lnh2h1+h1-h2h1-h1h2h1+h2-h1-h2h1h2+h1-h2h12

E dunque

2.14)	N=6μVL2h1-h22lnh1h2-h1-h2h1+h2h1h1+h2h1-h21h12-1h1h2

Introdotto poi il coefficiente caratteristico si ha

2.15)	N=6μVL2h22n-12n+1n+1lnn-2n-1

Calcolo ora, attraverso la 2.11, il punto di applicazione xN della risultante delle forze di pressione tale per cui la sollecitazione ridotta sia equivalente a quella data.

NxN=0Lpxxdx⇔NxN=h1h2phh-h1h2-h1LLh2-h1dh⟺

⇔NxN=6μVL3h1-h23h1h21h-1h1-h2h1h1+h21h2-1h12h-h1dh⟺

⇔NxN=6μVL3h1-h23h1h2h-h1h-h-h1h1-h2h1h1+h2h-h1h2-h-h1h12dh⟺

⇔NxN=6μVL3h1-h23h1h21-h1h-hh1+1-h2h1h1+h21h-h1h2-hh12+1h1dh⟺

⇔NxN=6μVL3h1-h23h-h1lnh-h22h1+h-h2h1h1+h2lnh+h1h-h22h12+hh1h1h2⟺

⇔NxN=6μVL3h1-h23h2-h1lnh2-h222h1+h2-h2h1h1+h2lnh2+h1h2-h222h12+h2h1-

-6μVL3h1-h23h1-h1lnh1-h122h1+h1-h2h1h1+h2lnh1+h1h1-h122h12+h1h1⟺

⇔NxN=6μVL3h1-h232h2-h1+h1lnh1h2+h12-h222h1-h2h1h1+h2lnh2h1+h12-h1h2h1h2+h2-h1h1+h12-h222h12

Introducendo poi n abbiamo

NxN=6μVL3h1-h232h21-n+h1lnn+h2n2-12n-h1n+1ln1n+n-1+1-nn+n2-12n2=

=6μVL3n-13h2221-n+nlnn+n2-12n-nn+1-lnn+n-12n2-n+12n2

Sostituendo la 2.14 si ha allora

xN=6μVL3n-13h2221-n+nlnn+n2-12n-nn+1-lnn+n-12n2-n+12n26μVL2h22n-12n+1n+1lnn-2n-1=

=n+1n-121-n+nlnn+nn+1lnn+n2-12n-n-1n+12n2-n+12nn+1lnn-2n-1L=

=n+1n-12-2n+nn+2n+1lnn+n-12nn+1-2n2-n+1n+1n+1lnn-2n-1L=

=n+1n-12-2n+nn+2n+1lnn+n-123-nn+1n+1lnn-2n-1L=

=n+1n-14-4nn+12n+1+nn+2n+1lnn+n-123-nn+1n+1lnn-2n-1L=

=n+1n-14n+4-4n2-4n2n+1+nn+2n+1lnn+3n-n2-3+n2n+1n+1lnn-2n-1L=

=n+1n-1-5n2+4n+12n+1+nn+2n+1lnnn+1lnn-2n-1L=12n-12nn+2lnn-5n2+4n+1n+1lnn-2n-1L

Quindi ho trovato

2.16)	xN=2nn+2lnn-5n2+4n+12n-1n+1lnn-2n-1L

Per procedere con l’analisi e pervenire al coefficiente di attrito mediato abbiamo bisogno del campo delle velocità. Dalla teoria generale  dei meati lubrificati abbiamo

2.17)	 Vxz=12μdpxdxz-hxz+Vhxz

che inserendo la 2.8 si scrive

2.18)	Vxz=3Vhx-2h1h2h1+h2h3xz-hxz+Vhxz

Considerando la legge di Petroff   possiamo allora scrivere

τzx=-μ∂Vx∂z=-μ∂3Vhx-2h1h2h1+h2h3xz-hxz+Vhxz∂z

ovvero

2.19)	τzxx,z=-μ3Vhx-hh3x2z-hx+Vhx

Gli sforzi che il fluido esercita sulla parete superiore allora si ottengono ponendo z=hx e sono

2.20)	τzxh=μV3h-hh2+1h

Per ricavare la forza T che complessivamente il fluido esercita sulla parete mobile, per unità di larghezza, dobbiamo integrare sulla lunghezza del meato:

T=-μV0L3h-hh2+1hdx=μVLh2-h1h1h23h-hh2+1hdh=μVLh2-h14lnh+3hhh1h2=

=μVLh2-h1h1h24h-3hh2dh=μVLh2-h14lnh2h1+3h1h2-1h1=

=μVLh2-h14lnh2h1+3hh1-h2h1h2

Sostituendo poi il valore 2.6 si conclude

2.21)	T=-4μVLh1-h2lnh2h1+32h1-h2h1+h2

Introducendo poi il parametro caratteristico n abbiamo

2.22)	T=-4μVn-1Lh2lnn-32n-1n+1

È immediato allora il calcolo del coefficiente di attrito mediato, che indichiamo fm, come rapporto  T/N. In realtà però

fm=TN=4μVn-1Lh2lnn-32n-1n+16μVL2h22n-12n+1n+1lnn-2n-1=

=2h2n-1lnn-32n-1n+13llnn-2n-1n+1

Dunque

2.23)	fm=2h2n-1lnn-32n-1n+13Llnn-2n-1n+1

Posso tuttavia scrivere anche

fm=TNN=4μVn-1lh2lnn-32n-1n+16μVl2h22n-12lnn-2n-1n+11N=

=4lnn-32n-1n+16lnn-2n-1n+1μVN=83lnn-32n-1n+1lnn-2n-1n+1μVN

Per cui si ha

2.24)	fm=knμVN

avendo posto

2.25)	kn≜83lnn-32n-1n+1lnn-2n-1n+1

Riassumo in tabella l’insieme di equazioni che risolvono analiticamente il problema del meato linearmente decrescente.

| 2.3) | p'x=6μVhx-hh3x | gradiente della pressione |
| --- | --- | --- |
| 2.13) | ph=6μVLn-11h21h-h2h2nn+1-1h2n+1 | pressione |
| 2.7) | x=lh1h1+h2 | punto di massima pressione |
| 2.6) | h=2h1h2h1+h2 | altezza di massima pressione |
| 2.17) | Vxz=12μdpxdxz-hxz+Vhxz | velocità |
| 2.15) | N=6μVL2h22n-12n+1n+1lnn-2n-1 | sostentamento |
| 2.16) | xN=2nn+2lnn-5n2+4n+12n-1n+1lnn-2n-1L | punto di applicazione del sostentamento |
| 2.24) | fm=83lnn-32n-1n+1lnn-2n-1n+1μVN | coef. di attrito mediato |

Nella seguente figura è invece riassunto il flusso delle deduzioni.

3. L’algoritmo risolutivo. Il programma che risolve questo quesito è costituito dalle seguenti unità:

- l’unità chiamante main_ese_sette, la quale si occupa di  risolvere la parte analitica, ovvero di calcolare p'x,px,N,xN,fm per via analitica; per il resto utilizza le subroutine di modulo;

- il modulo mod_ese_sette, il quale contiene le costanti fisiche e geometriche del problema, oltre alle seguenti subroutine:

  - diagramma_p_primo, il quale si occupa di disegnare il grafico del gradiente della pressione;

  - diagramma_p, il quale si occupa di disegnare il diagramma della pressione, tanto quella esatta che quella calcolata per via numerica;

  - diagramma_v, che disegna i grafici delle velocità in funzione di z, nei tre punti del meato di ascisse x1,x2,x3;

  - cavalieri che integra col metodo Cavalieri-Simpson le funzioni inviategli, ed è utilizzata per calcolare px a partire da p'x, per calcolare N a partire da  px e per calcolare xN a partire da xpx.

Segue il diagramma di flusso.

invoca diagramma_p_primo per disegnare il grafico del gradiente esatto

diagramma_p_primo

Inizio

L’unità chiamante (main_ese_sette) calcola

- il gradiente della pressione esatto

- la pressione esatta

- il sostentamento esatto

- il punto xN esatto

invoca diagramma_p per disegnare il grafico della pressione esatta

diagramma_p

invoca cavalieri per calcolare la pressione approssimata

cavalieri

invoca diagramma_p per disegnare il grafico della pressione approssimata

diagramma_p

invoca cavalieri per calcolare il sostentamento approssimato, lo mette in un array di cui ci interessa l’ultimo valore

cavalieri

invoca cavalieri per calcolare xN approssimato, integrando la funzione xpx in 0,L; risolvendo poi l’equazione  xNN=0Lxpxdx otteniamo xN; utilizza N approssimata e px esatta

cavalieri

calcola la velocità nei punti x1,x2,x3 e la mette in tre array monodimensionali

invoca diagramma_v per ciascuno dei tre array delle velocità

diagramma_v

calcola il massimo della pressione esatta e il massimo della pressione approssimata utilizzando MAXVA(array), funzione intrinseca del Fortran

scrive sullo schermo

- la pressione massima esatta;

- la pressione massima approssimata;

- il sostentamento esatto

- il suo punto di applicazione

- il sostentamento approssimato

- il suo punto di applicazione

- il coefficiente di attrito mediato

calcola il coefficiente di attrito mediato con la formula analitica fornita dalla teoria

fine

4. L’output. Riporto gli output numerici e grafici del programma. I primi sono riassunti nella tabella seguente.

|  | soluzione esatta | soluzione numerica |
| --- | --- | --- |
| pressione massima | 385714.13 Pa | 385711.34 Pa |
| sostentamento N | 94636.664 N/m | 94634.51 N/m |
| punto di applicazione xN | 0.23607785 m | 0.2360758 m |
| coef. di attrito mediato | 0.0018491517 |  |

Il diagramma del gradiente della pressione è riportato nel seguito, insieme ai diagrammi della pressione calcolata in modo analitico e alla sua approssimazione ottenuta per integrazione numerica.

Riporto inoltre i diagrammi delle velocità in funzione di z in corrispondenza dei tre punti richiesti

4.1)	x1=0.15mx2=xN=0.236mx3=0.35m

segnalando che le tre altezze del meato ad essi relative sono rispettivamente

4.2)	h1=0.33mmh2=0.25mmh3=0.19mm

5. Secondo quesito, problema diretto. Abbiamo un cuscinetto Michell a pattini auto-orientabili per il quale si abbiano i seguenti dati

5.1)	P=8000N ω=83.7758radsμ=0.035Nsm2rm=0.1mL=0.0735mb=0.06mxN=0.045m

essendo il P il carico spingente, ω la velocità di rotazione dell’albero  e μ la viscosità (alla temperatura di funzionamento). Il significato degli altri parametri è spiegato attraverso la figura.

xN

L

b

rm

Si chiede dunque di risolvere il problema diretto ovvero di ricavare

5.2)	le altezze h1,h2 dei pattini;

5.3)	il coefficiente di attrito mediato fm.

5.4)	la pressione media.

Si precisa che il cuscinetto presenta otto pattini uguali.

6. Discussione analitica. Il cuscinetto Michell a pattini auto-orientabili si può considerare come una successione di meati ad altezza decrescente, tanti quanti sono i pattini. Dunque per ottenere la soluzione del problema si procede come segue.

- il punto di applicazione di ciascuna forza di sostentamento è noto, cadendo sul perno; dunque la  2.16 porge n, come soluzione dell’equazione trascendente

6.1)	xN-2nn+2lnn-5n2+4n+12n-1n+1lnn-2n-1L=0

- la forza di sostentamento offerta da ciascun pattino è nota e vale N=P8b, sostituendola nella 2.15 ricavo h2 attraverso la

6.2)	h2=Ln-16μVn+1lnn-2n-1Nn+1

- da n e h2 si ricava h1;

- si ricava il coefficiente di attrito mediato usando direttamente la 2.14.

7. L’algoritmo risolutivo. L’unica difficoltà risiede nella soluzione della equazione non lineare 6.1 per la quale si può adottare il metodo di Newton-Raphson. Per applicare questo metodo definisco la funzione

7.1)	ψn=xN-2nn+2lnn-5n2+4n+12n-1n+1lnn-2n-1L

e ne calcolo la derivata in n. Allora l’algoritmo di Newton-Raphson assume la forma

7.4)	ni+1=ni-ψnidψnidn

e un possibile innesco, dato il significato fisico di n, potrebbe essere n1=3. Poiché la derivata risulta macchinosa da calcolare e da scrivere nel codice, si può approssimare con il rapporto incrementale, ponendo ad esempio

7.5)	dψnidn=ψni+0.0001-ψni0.0001

Nel codice ho richiesto di plottare la curva di ψn, così da avere una verifica al risultato ottenuto col metodo di Newton-Raphson; la curva che si ottiene è riportata in figura, e dalla sua lettura è possibile avere una buona stima del valore di n.

Il diagramma di flusso relativo al metodo di Newton-Raphson è indicato in figura.

ni+1=ni-ψniψni+0.0001-ψni0.0001

i=1

n1=4.5

resto <=0.001

falso

resto=ψniψni+0.0001-ψni0.0001

h1h2=ni+1

i=i+1

vero

la funzione psi calcola ψni

Descrivo ora il codice nel suo complesso. Esso è costituito dalle seguenti unità:

- l’unità chiamante main_ese_sette_due, la quale si occupa di  calcolare p'x,px,fm per via analitica; calcola inoltre n attraverso il metodo di Newton-Raphson;

- il modulo mod_ese_sette_due, il quale contiene le costanti fisiche e geometriche del problema, oltre alle seguenti subroutine:

  - diagramma_p_primo, il quale si occupa di disegnare il grafico del gradiente della pressione;

  - diagramma_p, il quale si occupa di disegnare il diagramma della pressione, tanto quella esatta che quella calcolata per via numerica;

  - diagramma_psi, che disegna il grafico della funzione psi la cui radice è n;

  - cavalieri che integra col metodo Cavalieri-Simpson la pressione, calcolando così il sostentamento dovuto a un pattino, da confrontare con il carico assegnato, per verifica;

  - psi, funzione che calcola il valore della funzione psi in corrispondenza del valore n inviatogli.

Il diagramma di flusso complessivo è indicato in figura.

Inizio

invoca diagramma_p per disegnare il grafico della pressione

diagramma_p

invoca diagramma_p_primo per disegnare il grafico del gradiente

diagramma_p_primo

invoca cavalieri per calcolare il sostentamento approssimato, lo mette in un array di cui ci interessa l’ultimo valore

cavalieri

calcola il coefficiente caratteristico n cercando lo zero (con Newton-Raphson) della funzione 7.1.

- calcola h2 utilizzando la 6.2

- calcola h1

L’unità chiamante (main_ese_sette_due) calcola

- il gradiente della pressione

- la pressione

- la pressione massima

- la pressione media

- il coefficiente di attrito mediato

invoca diagramma_psi per disegnare il grafico della funzione psi

diagramma_psi

scrive sullo schermo

- la pressione massima

- la pressione media

- il sostentamento dato

- il sostentamento approssimato

- il coefficiente di attrito mediato

fine

Seguono i grafici della pressione e del gradiente per il singolo pattino:

Gli output numerici del programma sono riassunti nella tabella seguente:

| pmaxPa | p mediaPa | N assegnatoN/m | coef. carat. n | fm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 386532.94 | 226757.39 | 16666.668 | 3.119554 | 0.007603118 |
|  |  | N integratoN/m | h1m |  |
|  |  | 16666.5 | 0.00036638076 |  |
|  |  |  | h2m |  |
|  |  |  | 0.00011744652 |  |

8. Unità chiamante per il primo quesito. Riporto il codice in Fortran.

!main program per la settima esercitazione di meccanica apl.

!utilizza il modulo mod_ese_sette

!25/11/2012

PROGRAM main_ese_sette

USE DISLIN      		!libreria grafica

USE mod_ese_sette 		!modulo con costanti e procedure

!sezione dichiarativa

IMPLICIT NONE

!dichiaro alcune variabili utilizzate

REAL::x1=0.15    		!punto del meato dove si calcola v

REAL::x2			!idem

REAL::x3=0.35			!idem

REAL::h_x1, h_x2, h_x3

INTEGER::i,j 			!indici dei cicli

CHARACTER(len=10):: chiusura 	!serve per chiudere il programma

CHARACTER(len=25):: nome        !si usa per il titolo dei grafici

CHARACTER(len=15):: unita       !si usa per le unita' di misura dei grafici

!dichiaro gli array di tutte le funzioni coinvolte

REAL,DIMENSION(1:inter):: h	      !altezza del meato

REAL,DIMENSION(1:inter):: x           !array delle ascisse

REAL,DIMENSION(1:inter):: p_primo     !derivata della pressione

REAL,DIMENSION(1:inter):: p_esatta    !pressione esatta

REAL,DIMENSION(1:inter):: p_cavalieri !pressione ottenuta per via numerica

REAL,DIMENSION(1:inter):: integrando  !serve a calcolare xN-cavalieri

REAL,DIMENSION(1:inter):: primit      !idem

!dichiaro le variabili relative al sostentamento

REAL:: N_esatta                     !N esatta

REAL,DIMENSION(1:inter)::N_cavalieri!N ottenuta per via numerica

REAL::xN_esatto			    !punto di applicazione di N esatto

REAL::xN_cavalieri                  !punto di applicazione di N per via numerica

REAL::cost_N_esatta		    !costante moltiplicativa di N_esatta

!dichiaro le variabili relative alla pressione

REAL::p_max_esatta		    !la pressione esatta massima

REAL::p_max_cavalieri		    !la pressione numerica massima

REAL::cost_p_esatta		    !costante moltiplicativa di p_esatta

REAL::p_primo_x1

REAL::p_primo_x2

REAL::p_primo_x3

!dichiaro le variabili relative all'asse z e alla velocita'

REAL,DIMENSION(1:inter2)::z                 !array delle z

REAL:: delta_z_x1, delta_z_x2, delta_z_x3   !incrementi

REAL,DIMENSION(1:inter2):: v_x1             !velocita' in x_1

REAL,DIMENSION(1:inter2):: v_x2             !velocita' in x_2

REAL,DIMENSION(1:inter2):: v_x3             !velocita' in x_3

!dichiaro le variabili relative al coefficiente di attrito

REAL::fm                        !coefficiente di attrito mediato

REAL::kn			!parte di fm

REAL::cost_fm			!idem

!altre variabili

REAL::delta_x 		    	!incremento dell ascisse

REAL::h_max                     !altezza in cui p è max

REAL::x_max                     !ascissa in cui p è max

REAL::n                     	!coefficente caratteristico

!sezione esecutiva

!alcune operazioni preliminari

delta_x = L/inter              !incremento dell ascisse

h_max = (2.*h1*h2)/(h1+h2) !altezza in cui p e' max

x_max = L*h1/(h1+h2)      !ascissa in cui p e' max

n = h1/h2             !coefficente caratteristico

!dichiaro l'array delle ascisse

x(1) = 0.

ciclo_x: DO i=2,inter,1

x(i) = x(i-1) + delta_x

END DO ciclo_x

!dichiaro l'array delle z

z(1) = 0.

ciclo_z: DO i=2,inter2,1

z(i) = z(i-1) + delta_x

END DO ciclo_z

!calcolo l'altezza del meato

ciclo_h: DO i=1,inter,1

h(i) = h1 + (h2-h1)*x(i)/L

END DO ciclo_h

!calcolo la derivata della pressione

ciclo_p_primo: DO i=1,inter,1

p_primo(i) = (6*mu*V)*(h(i)-h_max)/(h(i)**3)

END DO ciclo_p_primo

!calcolo la pressione esatta

cost_p_esatta = (6*mu*V*L)/((n-1)*h2)

ciclo_p: DO i=1,inter,1

p_esatta(i) = cost_p_esatta*((1/h(i))-((h2/(h(i)**2))*(n/(n+1)))-(1/(h2*(n+1))))

END DO ciclo_p

!calcolo la pressione massima esatta

p_max_esatta = MAXVAL(p_esatta)

!calcolo il sostentamento esatto

cost_N_esatta = (6*mu*V*(L**2))/((h2**2)*((n-1)**2)*(n+1))

N_esatta = cost_N_esatta*(((n+1)*LOG(n))-2*(n-1))

!calcolo xN esatto

xN_esatto = L*((2*n*(n+2)*LOG(n))-(5*(n**2))+4*n+1)/(2*(n-1)*((n+1)*LOG(n)-2*(n-1)))

CALL BMPMOD (300,'inch','resolution') !fisso risoluzione dell'immagine in formato .bmp

!traccio il diagramma del gradiente della pressione

nome  = "gradiente della pressione"

unita = "\frac{Pa}{m}   "

CALL diagramma_p_primo (p_primo, x, nome, unita)

!traccio il diagramma della pressione esatta

nome = "pressione esatta         "

unita= "Pa             "

CALL diagramma_p (p_esatta, x, nome, unita)

!calcola la pressione col metodo cavalieri

CALL cavalieri (p_primo, p_cavalieri, p_esatta(1), p_esatta(2))

!traccio il diagramma della pressione secondo cavalieri

nome = "pressione Cavalieri      "

unita= "Pa             "

CALL diagramma_p (p_cavalieri, x, nome, unita)

!calcolo la pressione numerica massima

p_max_cavalieri = MAXVAL(p_cavalieri)

!calcola il sostentamento col metodo cavalieri

CALL cavalieri (p_esatta, N_cavalieri, 0., p_esatta(2)*delta_x/2)

!calcola il punto di applicazione col metodo cavalieri

ciclo_x_N: DO i=1,inter,1

integrando(i) = p_esatta(i)*x(i)

END DO ciclo_x_N

CALL cavalieri (integrando, primit, 0., p_esatta(2)*x(2)*x(2))

xN_cavalieri = primit(inter)/N_cavalieri(inter)

!calcolo la velocità nei punti richiesti

h_x1       = h1 + (h2-h1)*x1/L

h_x2       = h1 + (h2-h1)*xN_esatto/L

h_x3       = h1 + (h2-h1)*x3/L

p_primo_x1 = (6*mu*V)*(h_x1-h_max)/(h_x1**3)

p_primo_x2 = (6*mu*V)*(h_x2-h_max)/(h_x2**3)

p_primo_x3 = (6*mu*V)*(h_x3-h_max)/(h_x3**3)

delta_z_x1 = h_x1/inter2

delta_z_x2 = h_x2/inter2

delta_z_x3 = h_x3/inter2

z=0

ciclo_z_x1: DO j=2,inter2,1

z(j)=z(j-1)+delta_z_x1

END DO ciclo_z_x1

ciclo_v_x1: DO j=1,inter2,1

v_x1(j)=(p_primo_x1*(z(j)-h_x1)*z(j)/(2.*mu)) + (V*z(j)/h_x1)

END DO ciclo_v_x1

!plotto la velocità in x1

nome = "velocita' in x1=0.15m    "

unita= "m/s            "

CALL diagramma_v (v_x1,z ,h_x1 ,nome, unita)

z=0

ciclo_z_x2: DO j=2,inter2,1

z(j)=z(j-1)+delta_z_x2

END DO ciclo_z_x2

ciclo_v_x2: DO j=1,inter2,1

v_x2(j)=((1./(2.*mu))*p_primo_x2*(z(j)-h_x2)*z(j))+(V*z(j)/h_x2)

END DO ciclo_v_x2

!plotto la velocità in x2

nome = "velocita' in xN esatto   "

unita= "m/s            "

CALL diagramma_v (v_x2,z ,h_x2 ,nome ,unita)

z=0

ciclo_z_x3: DO j=2,inter2,1

z(j)=z(j-1)+delta_z_x3

END DO ciclo_z_x3

ciclo_v_x3: DO j=1,inter2,1

v_x3(j)=((1./(2.*mu))*p_primo_x3*(z(j)-h_x3)*z(j))+(V*z(j)/h_x3)

END DO ciclo_v_x3

!plotto la velocità in x3

nome = "velocita' in x3=0.35m    "

unita= "m/s            "

CALL diagramma_v (v_x3, z, h_x3, nome, unita)

!calcolo il coefficiente di attrito mediato

kn      = SQRT(8./3.)*(LOG(n)-((3*(n-1))/(2*(n+1))))/SQRT(LOG(n)-2*((n-1)/(n+1)))

cost_fm = SQRT(mu*V/N_esatta)

fm      = kn*cost_fm

!scrivo sullo schermo i dati calcolati

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "La pressione massima esatta vale", p_max_esatta, "Pa"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "La pressione massima secondo Cavalieri vale", p_max_cavalieri, "Pa"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il sostentamento esatto vale", N_esatta, "N/m"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il suo punto di applicazione e'", xN_esatto, "m"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il sostentamento secondo Cavalieri vale", N_cavalieri (inter), "N/m"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il suo punto di applicazione e'", xN_cavalieri, "m"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il coefficiente di attrito mediato e'", fm

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "le tre altezze sono", h_x1, h_x2, h_x3

WRITE (*,*) "l'altezze h-max e'", h_max

WRITE (*,*) "le tre velocità massime sono", v_x1(inter2), v_x2(inter2), v_x3(inter2)

WRITE (*,*) "variabilità della terza z", z(1), z(inter2)

!chiusura del programma

WRITE (*,*)"Per chiudere il programma premi una lettera qualunque."

WRITE (*,*)"Tutti i dati andranno persi."

READ  (*,*) chiusura

STOP

END PROGRAM main_ese_sette

9. Modulo per il primo quesito. Riporto il codice in Fortran.

!modulo per la settima esercitazione di meccanica apl.

!invocato dal programma main_ese_uno

!25/11/2012

MODULE mod_ese_sette

!sezione dichiarativa

IMPLICIT NONE

!fisso i valori delle costanti fisiche del problema

REAL, PARAMETER::    L  =   0.4             !lunghezza del meato in m

REAL, PARAMETER::    V  =   2.4             !velocita' della slitta in m/s

REAL, PARAMETER::    h1 =   0.00040         !altezza maggiore in m

REAL, PARAMETER::    h2 =   0.00016         !altezza minore in m

REAL, PARAMETER::    mu =   0.040           !viscosità in Ns/m^2

INTEGER, PARAMETER:: inter  = 1000          !lunghezza degli array

INTEGER, PARAMETER:: inter2 = 100           !lunghezza array z

!fisso il formato di output per i diagrammi

CHARACTER(len=4):: formato ='bmp '

!scrivo le subroutine

CONTAINS

!-----------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE diagramma_p_primo (funzione, x, nome, unita)

!traccia il diagramma della funzione passatagli dal main program

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: x        !contiene i valori delle ascisse

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: funzione !funzione da plottare

CHARACTER (len=25), INTENT(IN)::        nome     !titolo              !

CHARACTER (len=15), INTENT(IN)::        unita    !ascisse

!dichiaro le variabili locali

INTEGER:: i    !indice del ciclo

REAL::    max  !valore massimo della funzione

REAL::    min  !valore minimo della funzione

!sezione esecutiva

CALL METAFL (formato)  !indico il formato dell'output

CALL SCRMOD ('revers') !scritta nera su fondo bianco

CALL DISINI

CALL TEXMOD ('ON')     !chiedo di poter scrivere le formule in maniera grafica

CALL PAGERA            !traccio un bordo per il piano xy

CALL DUPLX             !font a doppio spessore

CALL AXSPOS (550,1800) !coordinate angolo basso sinistra

CALL AXSLEN (2200,1500)!lunghezza dei due assi in pixel

CALL NAME ('metri','x')       !nome delle ascisse

CALL NAME (unita,'y')       !nome delle ordinate

CALL TITLIN (nome,1) 	      !prima riga del titolo

max=MAXVAL(funzione)          !il massimo della funzione

min=MINVAL(funzione)          !il minimo  della funzione

CALL GRAF (0.,L,0.,0.1,min,max,min,1000000.)

CALL TITLE !stampa il titolo di cui sopra

CALL CURVE (x,funzione,inter) !plotto la funzione

CALL DASH   !tratteggio per gli assi coordinati

CALL XAXGIT !traccio la retta y=0

CALL YAxGIT !traccio la retta x=0

CALL DISFIN

RETURN

END SUBROUTINE diagramma_p_primo

!-----------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE diagramma_p (funzione, x, nome, unita)

!traccia il diagramma della funzione passatagli dal main program

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: x        !contiene i valori delle ascisse

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: funzione !funzione da plottare

CHARACTER (len=25), INTENT(IN)::        nome     !titolo              !

CHARACTER (len=15), INTENT(IN)::        unita    !ascisse

!dichiaro le variabili locali

INTEGER:: i    !indice del ciclo

REAL::    max  !valore massimo della funzione

REAL::    min  !valore minimo della funzione

!sezione esecutiva

CALL METAFL (formato)  !indico il formato dell'output

CALL SCRMOD ('revers') !scritta nera su fondo bianco

CALL DISINI

CALL TEXMOD ('ON')     !chiedo di poter scrivere le formule in maniera grafica

CALL PAGERA            !traccio un bordo per il piano xy

CALL DUPLX             !font a doppio spessore

CALL AXSPOS (450,1800) !coordinate angolo basso sinistra

CALL AXSLEN (2200,1500)!lunghezza dei due assi in pixel

CALL NAME ('metri','x')       !nome delle ascisse

CALL NAME (unita,'y')       !nome delle ordinate

CALL TITLIN (nome,1) 	      !prima riga del titolo

max=MAXVAL(funzione)          !il massimo della funzione

min=MINVAL(funzione)          !il minimo  della funzione

CALL GRAF (0.,L,0.,0.1,min,max,min,100000.)

CALL TITLE !stampa il titolo di cui sopra

CALL CURVE (x,funzione,inter) !plotto la funzione

CALL DASH   !tratteggio per gli assi coordinati

CALL XAXGIT !traccio la retta y=0

CALL YAxGIT !traccio la retta x=0

CALL DISFIN

RETURN

END SUBROUTINE diagramma_p

!-----------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE diagramma_v (funzione, z, h, nome, unita)

!traccia il diagramma della funzione passatagli dal main program

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter2):: z        !contiene i valori delle ascisse

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter2):: funzione !funzione da plottare

REAL, INTENT(IN):: h				  !altezza del meato

CHARACTER (len=25), INTENT(IN)::        nome      !titolo

CHARACTER (len=15), INTENT(IN)::        unita     !ascisse

!dichiaro le variabili locali

INTEGER:: i    !indice del ciclo

REAL::    max  !valore massimo della funzione

REAL::    min  !valore minimo della funzione

!sezione esecutiva

CALL METAFL (formato)  !indico il formato dell'output

CALL SCRMOD ('revers') !scritta nera su fondo bianco

CALL DISINI

CALL TEXMOD ('ON')     !chiedo di poter scrivere le formule in maniera grafica

CALL PAGERA            !traccio un bordo per il piano xy

CALL DUPLX             !font a doppio spessore

CALL LABDIG (5,'y')    !5 cifre decimali per le ordinate

CALL AXSPOS (550,1800) !coordinate angolo basso sinistra

CALL AXSLEN (2200,1500)!lunghezza dei due assi in pixel

CALL NAME (unita,'x')       !nome delle ascisse

CALL NAME ('metri','y')       !nome delle ordinate

CALL TITLIN (nome,1) 	      !prima riga del titolo

max=MAXVAL(funzione)          !il massimo della funzione

min=MINVAL(funzione)          !il minimo  della funzione

CALL GRAF (0.,V,0.,0.5,0.,h,0.,0.00005)

CALL TITLE !stampa il titolo di cui sopra

CALL CURVE (funzione,z,inter2) !plotto la funzione

CALL DASH   !tratteggio per gli assi coordinati

CALL XAXGIT !traccio la retta y=0

CALL YAxGIT !traccio la retta x=0

CALL DISFIN

RETURN

END SUBROUTINE diagramma_v

!---------------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE Cavalieri (funzione, primitiva, inizio_1, inizio_2)

!integra la funzione inviata con il metodo di Cavalieri

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(OUT),DIMENSION(1:inter)::primitiva !primitiva

REAL, INTENT(IN), DIMENSION(1:inter)::funzione  !integrando

REAL, INTENT(IN)::                    inizio_1   !il valore esatto di primitiva(1)

REAL, INTENT(IN)::                    inizio_2   !approssimazione di primitiva(2)

!dichiaro le variabili locali

INTEGER::i                              !indice del ciclo

REAL::delta_x = L/inter		    	!incremento dell ascisse

!sezione esecutiva

primitiva(1)= inizio_1  !inizializza il primo valore

primitiva(2)= inizio_2  !inizializza il secondo valore

!calcolo la primitiva (elementi dispari dell'array)

ciclo_integra: DO i=1,inter-2,2

primitiva(i+2)=primitiva(i)+((funzione(i+2)+funzione(i+1)*4+funzione(i))*(delta_x/3))

END DO ciclo_integra

!calcolo la primitiva (elementi pari dell'array)

ciclo_integra2: DO i=2,inter-2,2

primitiva(i+2)=primitiva(i)+((funzione(i+2)+funzione(i+1)*4+funzione(i))*(delta_x/3))

END DO ciclo_integra2

RETURN

END SUBROUTINE Cavalieri

!-----------------------------------------------------------------------------------

END MODULE mod_ese_sette

10. Unità chiamante per il secondo quesito. Riporto il codice in Fortran.

!main program per la settima esercitazione (secondo quesito) di meccanica apl.

!utilizza il modulo mod_ese_sette_due

!26/11/2012

PROGRAM main_ese_sette_due

USE DISLIN      		!libreria grafica

USE mod_ese_sette_due 		!modulo con costanti e procedure

!sezione dichiarativa

IMPLICIT NONE

!dichiaro le variabili coinvolte nel calcolo di n

REAL:: n                                !il coefficiente caratteristico

REAL, DIMENSION(1:inter)::na            !l'array dei valori di n

REAL:: resto                                           !si deve annullare

REAL:: h1,h2!                                  le due altezze

!dichiaro le variabili coinvolte col calcolo della pressione

REAL,DIMENSION(1:inter):: h	      !altezza del meato

REAL,DIMENSION(1:inter):: x           !array delle ascisse

REAL,DIMENSION(1:inter):: p_primo     !derivata della pressione

REAL,DIMENSION(1:inter):: p_esatta    !pressione esatta

REAL::p_max_esatta	 !la pressione esatta massima

REAL::p_max_cavalieri	 !la pressione numerica massima

REAL::cost_p_esatta                                                                                                !costante moltiplicativa di p_esatta

REAL::p_media	 !la pressione media

!dichiaro altre variabili utilizzate

CHARACTER(len=10):: chiusura       !serve per chiudere il programma

CHARACTER(len=25):: nome              !si usa per il titolo dei grafici

CHARACTER(len=15):: unita             !si usa per le unita' di misura dei grafici

INTEGER::i,j                          !indici di ciclo

!dichiaro le variabili relative al coefficiente di attrito

REAL::fm                        !coefficiente di attrito mediato

REAL::kn	!parte di fm

REAL::cost_fm			!idem

!dichiaro il sostentamento e la velocita'

REAL::N_dato

REAL, DIMENSION (1:inter)::N_cavalieri

REAL::V

!altre variabili

REAL::delta_x 		    	!incremento dell ascisse

REAL::h_max                     !altezza in cui p è max

REAL::x_max                     !ascissa in cui p è max

!dichiaro le variabili utilizzate per tracciare il diagramma di psi

REAL, DIMENSION (inter)::psia

REAL::u

!sezione esecutiva

!applico il metodo di newton-raphson per ricavare n

i=1					!valore iniziale dell'indice

na(i)=4.5 			!initial guess

ciclo: DO

na(i+1) = na(i) - ( psi(na(i))/((psi(na(i)+0.0001) - psi(na(i)))/0.0001))

resto = psi(na(i))  /  ((psi(na(i)+0.0001) - psi(na(i)))/0.0001)

n=na(i+1)

IF (resto<0.001) EXIT ciclo

i=i+1

END DO ciclo

!calcolo il sostentamento e la velocita'

N_dato = (P/8)/b

V = rm*omega

!calcolo h2 e h1

h2 = ( L/(n-1) )*SQRT(  6*mu*V*( (n+1)*LOG(n)-2*(n-1) )/(N_dato*(n+1))  )

h1 = n*h2

!alcune operazioni preliminari

delta_x = L/inter              !incremento dell ascisse

h_max = (2.*h1*h2)/(h1+h2) !altezza in cui p e' max

x_max = L*h1/(h1+h2)      !ascissa in cui p e' max

!dichiaro l'array delle ascisse

x(1) = 0.

ciclo_x: DO i=2,inter,1

x(i) = x(i-1) + delta_x

END DO ciclo_x

!calcolo l'altezza del meato

ciclo_h: DO i=1,inter,1

h(i) = h1 + (h2-h1)*x(i)/L

END DO ciclo_h

!calcolo la derivata della pressione

ciclo_p_primo: DO i=1,inter,1

p_primo(i) = (6*mu*V)*(h(i)-h_max)/(h(i)**3)

END DO ciclo_p_primo

!calcolo la pressione esatta

cost_p_esatta = (6*mu*V*L)/((n-1)*h2)

ciclo_p: DO i=1,inter,1

p_esatta(i) = cost_p_esatta*((1/h(i))-((h2/(h(i)**2))*(n/(n+1)))-(1/(h2*(n+1))))

END DO ciclo_p

!calcolo la pressione massima esatta

p_max_esatta = MAXVAL(p_esatta)

!calcolo la pressione media

p_media = N_dato/L

CALL BMPMOD (300,'inch','resolution') !fisso risoluzione dell'immagine in formato .bmp

!traccio il diagramma del gradiente della pressione

nome  = "gradiente della pressione"

unita = "\frac{Pa}{m}   "

CALL diagramma_p_primo (p_primo, x, nome, unita)

!traccio il diagramma della pressione esatta

nome = "pressione                "

unita= "Pa             "

CALL diagramma_p (p_esatta, x, nome, unita)

!calcolo il sostentamento integrando la pressione come verifica

CALL cavalieri (p_esatta, N_cavalieri, 0., p_esatta(2)*delta_x/2)

!calcolo il coefficiente di attrito mediato

kn      = SQRT(8./3.)*(LOG(n)-((3*(n-1))/(2*(n+1))))/SQRT(LOG(n)-2*((n-1)/(n+1)))

cost_fm = SQRT(mu*V/N_dato)

fm      = kn*cost_fm

!traccio il diagramma di psi

nome = "psi                      "

unita= "               "

na(1)=1

psia(1)=0

ciclo_psi: DO i=1, inter-1, 1

na(i+1)=na(i) + 0.01

u = na(i+1)

psia(i+1)= xN - L*((2*u*(u+2)*LOG(u))-(5*(u**2))+4*u+1)/(2*(u-1)*((u+1)*LOG(u)-2*(u-1)))

END DO ciclo_psi

CALL diagramma_psi (psia, na, nome, unita)

!scrivo sullo schermo i dati calcolati

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "La pressione massima vale", p_max_esatta, "Pa"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "La pressione media vale", p_media, "Pa"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il sostentamento assegnato vale", N_dato, "N/m"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il sostentamento ricalcolato dalla pressione vale", N_cavalieri (inter), "N/m"

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "Il coefficiente di attrito mediato e'", fm

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "l'altezze h-max e'", h_max

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "l'altezze h1 e'", h1

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "l'altezze h2 e'", h2

WRITE (*,*) " "

WRITE (*,*) "il coefficente caratteristico del meato e'", n

!chiusura del programma

WRITE (*,*)"Per chiudere il programma premi una lettera qualunque."

WRITE (*,*)"Tutti i dati andranno persi."

READ  (*,*) chiusura

STOP

END PROGRAM main_ese_sette_due

11. Modulo per il secondo quesito. Riporto il codice in Fortran.

!modulo per la settima esercitazione di meccanica apl.

!invocato dal programma main_ese_sette_due

!26/11/2012

MODULE mod_ese_sette_due

!sezione dichiarativa

IMPLICIT NONE

!fisso i valori delle costanti fisiche del problema

REAL, PARAMETER::    L  =   0.0735          !lunghezza del meato in m

REAL, PARAMETER:: omega =  83.7758          !velocita' angolare dell'albero in rad/s

REAL, PARAMETER::    mu =   0.035           !viscosità in Ns/m^2

REAL, PARAMETER::    rm =   0.1		    !raggio medio del cuscinetto in m

REAL, PARAMETER::     b =   0.06            !larghezza della slitta in m

REAL, PARAMETER::    xN =   0.045           !punto di applicazione del carico in m

REAL, PARAMETER::     P =8000.0             !carico spingente complessivo

!fisso la lunghezza degli array utilizzati

INTEGER, PARAMETER:: inter  = 1000

!fisso il formato di output per i diagrammi

CHARACTER(len=4):: formato ='bmp '

!scrivo le subroutine

CONTAINS

!-----------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE diagramma_p_primo (funzione, x, nome, unita)

!traccia il diagramma della funzione passatagli dal main program

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: x        !contiene i valori delle ascisse

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: funzione !funzione da plottare

CHARACTER (len=25), INTENT(IN)::        nome     !titolo              !

CHARACTER (len=15), INTENT(IN)::        unita    !ascisse

!dichiaro le variabili locali

INTEGER:: i    !indice del ciclo

REAL::    max  !valore massimo della funzione

REAL::    min  !valore minimo della funzione

!sezione esecutiva

CALL METAFL (formato)  !indico il formato dell'output

CALL SCRMOD ('revers') !scritta nera su fondo bianco

CALL DISINI

CALL TEXMOD ('ON')     !chiedo di poter scrivere le formule in maniera grafica

CALL PAGERA            !traccio un bordo per il piano xy

CALL DUPLX             !font a doppio spessore

CALL AXSPOS (550,1800) !coordinate angolo basso sinistra

CALL AXSLEN (2200,1500)!lunghezza dei due assi in pixel

CALL NAME ('metri','x')       !nome delle ascisse

CALL NAME (unita,'y')       !nome delle ordinate

CALL TITLIN (nome,1) 	      !prima riga del titolo

max=MAXVAL(funzione)          !il massimo della funzione

min=MINVAL(funzione)          !il minimo  della funzione

CALL GRAF (0.,L,0.,0.01,min,max,min,10000000.)

CALL TITLE !stampa il titolo di cui sopra

CALL CURVE (x,funzione,inter) !plotto la funzione

CALL DASH   !tratteggio per gli assi coordinati

CALL XAXGIT !traccio la retta y=0

CALL YAxGIT !traccio la retta x=0

CALL DISFIN

RETURN

END SUBROUTINE diagramma_p_primo

!-----------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE diagramma_p (funzione, x, nome, unita)

!traccia il diagramma della funzione passatagli dal main program

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: x        !contiene i valori delle ascisse

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: funzione !funzione da plottare

CHARACTER (len=25), INTENT(IN)::        nome     !titolo              !

CHARACTER (len=15), INTENT(IN)::        unita    !ascisse

!dichiaro le variabili locali

INTEGER:: i    !indice del ciclo

REAL::    max  !valore massimo della funzione

REAL::    min  !valore minimo della funzione

!sezione esecutiva

CALL METAFL (formato)  !indico il formato dell'output

CALL SCRMOD ('revers') !scritta nera su fondo bianco

CALL DISINI

CALL TEXMOD ('ON')     !chiedo di poter scrivere le formule in maniera grafica

CALL PAGERA            !traccio un bordo per il piano xy

CALL DUPLX             !font a doppio spessore

CALL AXSPOS (450,1800) !coordinate angolo basso sinistra

CALL AXSLEN (2200,1500)!lunghezza dei due assi in pixel

CALL NAME ('metri','x')       !nome delle ascisse

CALL NAME (unita,'y')       !nome delle ordinate

CALL TITLIN (nome,1) 	      !prima riga del titolo

max=MAXVAL(funzione)          !il massimo della funzione

min=MINVAL(funzione)          !il minimo  della funzione

CALL GRAF (0.,L,0.,0.01,min,max,min,100000.)

CALL TITLE !stampa il titolo di cui sopra

CALL CURVE (x,funzione,inter) !plotto la funzione

CALL DASH   !tratteggio per gli assi coordinati

CALL XAXGIT !traccio la retta y=0

CALL YAxGIT !traccio la retta x=0

CALL DISFIN

RETURN

END SUBROUTINE diagramma_p

!---------------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE diagramma_psi (funzione, x, nome, unita)

!traccia il diagramma della funzione passatagli dal main program

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: x        !contiene i valori delle ascisse

REAL, INTENT(IN), DIMENSION (1:inter):: funzione !funzione da plottare

CHARACTER (len=25), INTENT(IN)::        nome     !titolo              !

CHARACTER (len=15), INTENT(IN)::        unita    !ascisse

!dichiaro le variabili locali

INTEGER:: i    !indice del ciclo

REAL::    max  !valore massimo della funzione

REAL::    min  !valore minimo della funzione

!sezione esecutiva

CALL METAFL (formato)  !indico il formato dell'output

CALL SCRMOD ('revers') !scritta nera su fondo bianco

CALL DISINI

CALL TEXMOD ('ON')     !chiedo di poter scrivere le formule in maniera grafica

CALL PAGERA            !traccio un bordo per il piano xy

CALL DUPLX             !font a doppio spessore

CALL LABDIG (5,'y')    !5 cifre decimali per le ordinate

CALL AXSPOS (450,1800) !coordinate angolo basso sinistra

CALL AXSLEN (2200,1500)!lunghezza dei due assi in pixel

CALL NAME ('h1/h2','x')         !nome delle ascisse

CALL NAME (unita,'y')       !nome delle ordinate

CALL TITLIN (nome,1) 	      !prima riga del titolo

max=MAXVAL(funzione(5:inter))          !il massimo della funzione

min=MINVAL(funzione)                   !il minimo  della funzione

CALL GRAF (2.,11.,2.,0.5,min,max,min,0.005)

CALL GRID (2,2)

CALL TITLE !stampa il titolo di cui sopra

CALL CURVE (x,funzione,inter) !plotto la funzione

CALL DASH   !tratteggio per gli assi coordinati

CALL XAXGIT !traccio la retta y=0

CALL YAxGIT !traccio la retta x=0

CALL DISFIN

RETURN

END SUBROUTINE diagramma_psi

!---------------------------------------------------------------------------------------

SUBROUTINE Cavalieri (funzione, primitiva, inizio_1, inizio_2)

!integra la funzione inviata con il metodo di Cavalieri

IMPLICIT NONE

!dichiaro gli argomenti fittizi

REAL, INTENT(OUT),DIMENSION(1:inter)::primitiva !primitiva

REAL, INTENT(IN), DIMENSION(1:inter)::funzione  !integrando

REAL, INTENT(IN)::                    inizio_1   !il valore esatto di primitiva(1)

REAL, INTENT(IN)::                    inizio_2   !approssimazione di primitiva(2)

!dichiaro le variabili locali

INTEGER::i                              !indice del ciclo

REAL::delta_x = L/inter 	!incremento dell ascisse

!sezione esecutiva

primitiva(1)= inizio_1  !inizializza il primo valore

primitiva(2)= inizio_2  !inizializza il secondo valore

!calcolo la primitiva (elementi dispari dell'array)

ciclo_integra: DO i=1,inter-2,2

primitiva(i+2)=primitiva(i)+((funzione(i+2)+funzione(i+1)*4+funzione(i))*(delta_x/3))

END DO ciclo_integra

!calcolo la primitiva (elementi pari dell'array)

ciclo_integra2: DO i=2,inter-2,2

primitiva(i+2)=primitiva(i)+((funzione(i+2)+funzione(i+1)*4+funzione(i))*(delta_x/3))

END DO ciclo_integra2

RETURN

END SUBROUTINE Cavalieri

!-----------------------------------------------------------------------------------

FUNCTION psi (u)

!calcola la funzione psi in u

!sezione dichiarativa

REAL:: psi

REAL:: u

!sezione esecutiva

psi = xN - L*((2*u*(u+2)*LOG(u))-(5*(u**2))+4*u+1)/(2*(u-1)*((u+1)*LOG(u)-2*(u-1)))

RETURN

END FUNCTION psi

!-----------------------------------------------------------------------------------

END MODULE mod_ese_sette_due

In questa trattazione si pone uguale a zero la pressione esterna, per cui la funzione delle pressioni porge quella che viene detta ‘sovrapressione’, che è poi ciò che serve per calcolare la forza di sostentamento.

Infatti all’equilibrio il momento di ciascuna forza N deve essere nullo rispetto al perno stesso.